附件：

闭路监控设备日常维护保养标准

一、闭路电视监控系统维修保养标准

每月一次现场巡检摄像机信号采集系统、信号传输系统、信号传输系统、本地显示系统等，巡检内容包括：摄像头及其相应的防雷设备、图像清晰、录像完整等.

二、摄像机维护保养标准

1.摄像枪部分：目测摄像枪有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱的情况等。

2.云台部分：进行云台控制，检查水平、垂直方向的运行情况。

3.镜头部分：调试可变镜头的伸缩情况，光圈开与闭，焦距的调整。

4.电源部分：用万用表检查电源的输出是否稳定，电源的发热情况是否正常。

5.卫生情况：摄像机外罩是否清洁直接关系到摄像枪的图像清晰度。

6.安全状况：检查摄像头的云台、支架间是否牢固。

7.焊点状况：检查各BNC接头是否焊点老化。

三、信号传输系统维保标准

1.每月检查各视频服务器信号转换是否正常，IP是否正确，各端口电路是否损坏。

2.每季度对视频服务器进行一次全面维护保养，固定螺丝，适当拧紧接线端子，对电路板部分进行一次灰尘的清理和温湿度的检测。

3.每季度进行一次系统的检测，检查线路是否有损伤和老化，接触是否良好，模块接线端子是否松动氧化，线路保护层是否完好无损。

四、本地记录控制部分的保养标准

1.每周至少一次利用远程电脑控制主机对每个监控控制点状态进行巡检一次。

2.每季度对每个点的本地硬盘录像机进行一次软硬件全面维护保养。

3.每季度对硬盘录像机的储存空间进行整理一次，重要文件联系甲方进行备份。

4.每季度应检查各接地点接地是否良好。

五、维保单位为保障视频监控设备维护保养及维修的及时性，应至少有3名维保人员驻校。